郑州高新实业有限公司

郑州高新区牛砦安置房建设项目

环境影响报告书

（简本）

河南佳昱环境科技有限公司

二〇一四年四月

一 建设项目概况

1.1 建设项目地点及相关背景

1.1.1 项目由来

为加强郑州市城中村的规划建设与管理、合理利用城市用地，促进经济社会全面协调可持续发展，贯彻落实科学发展观，实现全面建设小康社会和构建和谐社会的目标，郑州市人民政府印发了《郑州市人民政府关于进一步规范城中村改造的若干规定的通知》的调整补充意见（郑政文[2009]326号），明确了城中村改造建设的原则、规划管理、土地管理、建设和拆迁安置，以及优惠政策和审批程序。通过对郑州市的城中村进行改造建设，逐步完成村民变市民，集体土地变为国有土地，行政村变为社区，村民待遇变为市民的待遇。

随着郑州市城市建设的发展，牛砦、张伍砦两个行政村的生活水平也有了很大的提高，现有环境和条件不能满足村民的需求，村民迫切需要改善居住环境和条件，为了满足村民这一需求，郑州市高新区人民政府仅仅抓住城中村改造这一大好政策，通过合理规划，有效利用现有土地，合理安置村民，新建安置村民住宅、村集体办公用房、公共绿地及配套市政公用设施等项目，以达到彻底改善村民居住生活环境，提升城市形象的目的。

为切实加快郑州市城中村改造建设，推进城市发展，郑州市高新区人民政府提出了郑州市高新技术开发区合村并城项目的实施，并委托郑州高新实业有限公司负责项目的开发建设。郑州高新实业有限公司承接了郑州高新区牛砦安置房项目的建设，本项目共包括M91-01、M91-03、M96-03、M96-04和M101-07五个地块，其中M96-04为商业地块，本次暂不进行开发。地块位于郑州高新区杜英街北、金柏路东、枫香街南、黑松路西。目前项目区已拆迁清理完毕。

本项目规划用地面积约134434平方米，总建筑面积约57.4万平方米，其中M96-04地块暂不进行开发，本项目实际建设用地面积107531平方米，总建筑面积507865.5平方米。本项目已经郑州高新技术产业开发区管委会批复，文件号为：郑开管文[2013]199号。经查阅《产业结构调整目录（2011年本）》（2013年修正），本项目为安置房建设属于鼓励类中第三十七项“其他服务业中”中的第1款“保障性住房建设与管理”，项目建设符合当前产业政策。

依据《建设项目环境保护管理条例》和《中华人民共和国环境影响评价法》中的有关条款规定以及《建设项目环境保护分类管理名录》的有关要求，该项目需进行环境影响评价。本项目总建筑面积在10万m2以上，因此，需要编制环境影响报告书。2013年11月郑州高新实业有限公司委托河南佳昱环境科技有限公司承担本项目的环境影响评价工作。我单位接受委托后，立即组织人员踏勘现场，收集、整理有关资料，对工程的建设等情况进行初步分析，并根据项目的性质、规模及项目所在地周围区域的环境特征，在现场踏勘、资料调研、环境监测、数据核算的基础上，编制完成了《郑州高新实业有限公司郑州高新区牛砦安置房建设项目环境影响报告书》（送审版），供建设单位呈报环保主管部门审批。

1.1.2 项目名称、建设性质

项目名称：郑州高新实业有限公司郑州高新区牛砦安置房建设项目；

建设单位：郑州高新实业有限公司；

建设性质：新建（K7010房地产开发经营）；

建设地点：郑州高新区杜英街北、金柏路东、枫香街南、黑松路西。

1.1.3 项目背景

为切实加快郑州市城中村改造建设，推进城市发展，郑州市高新区人民政府提出了郑州市高新技术开发区合村并城项目的实施，并委托郑州高新实业有限公司负责项目的开发建设。

为实现片区“三化”协调发展，加快郑州高新区合村并城有序推进，指导高新区牛砦社区合村并城项目的实施，集约节约利用土地，改善牛砦、张伍砦两个行政村居民的人居环境，提升整体形象，郑州高新实业有限公司承接了郑州高新区牛砦安置房项目的建设。

郑州高新实业有限公司郑州高新区牛砦安置房建设项目包括M91-01、M91-03、M96-03、M96-04和M101-07五个地块；其中M96-04为商业地块，本次暂不进行开发，如需开发另行办理环评手续。本次评价对象为郑州高新区牛砦安置房建设项目中M91-01、M91-03、M96-03和M101-07四个地块。

1.2 主要建设内容及规模

1.2.1 建设内容及投资

本项目总投资15亿元，建设用地面积为107531m2，总建筑面积507865.5m2，包括地上建筑面积367357.32m2，主要为住宅、社区服务用房及配套设施；地下建筑面积141228.19m2，主要为停车场等。建设起止年限为2013年10月至2016年10月。

本项目主要包括M91-01、M91-03、M96-03、M101-07四个地块，各地块的主要经济技术指标见表1-1。

表1-1  本项目各地块主要经济技术指标

| 地块号 | 项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M91-01 | 项目建设总用地 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10933 |
|  | 总建筑面积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50938.82 |
|  | 基底建筑面积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1827.43 |
|  | 其中 |  |  |  | 地上总建筑面积 |  |  |  |  |  |  |  | 36197.17 |
|  |  |  |  |  | 社区服务用房建筑面积 |  |  |  |  |  |  |  | 1608.18 |
|  |  |  |  |  | 其中 |  |  |  | 社区综合服务用房 |  |  |  | 435.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 物业用房 |  |  |  | 535.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 治安联防 |  |  |  | 30.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 便民店 |  |  |  | 608.18 |
|  |  |  |  |  | 住宅建筑面积（不含阳台） |  |  |  |  |  |  |  | 33059.97 |
|  |  |  |  |  | 住宅阳台建筑面积（一半计入） |  |  |  |  |  |  |  | 1403.16 |
|  |  |  |  |  | 汽车库地上建筑面积 |  |  |  |  |  |  |  | 125.86 |
|  |  |  |  |  | 地下总建筑面积 |  |  |  |  |  |  |  | 14741.65 |
|  |  |  |  |  | 地下自行车库建筑面积 |  |  |  |  |  |  |  | 1177.60 |
|  |  |  |  |  | 地下汽车库建筑面积 |  |  |  |  |  |  |  | 13564.05 |
|  |  |  |  |  | 居住户数 |  |  |  |  |  |  |  | 792 |
|  |  |  |  |  | 居住总人口（户均3.2人） |  |  |  |  |  |  |  | 2534 |
|  |  |  |  |  | 建筑基底建筑面积 |  |  |  |  |  |  |  | 1827.43 |
|  | 容积率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.31 |
|  | 建筑密度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16.71% |
|  | 绿地率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.70% |
|  | 居住户数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 792 |
|  | 居住总人口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2534 |
|  | 公共绿地面积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3801.6 |
|  | 人均公共绿地面积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.50 |
|  | 汽车停车位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 544 |
|  |  |  |  |  |  |  | 地上停车位 |  |  |  |  |  | 49 |
|  |  |  |  |  |  |  | 地下停车位 |  |  |  |  |  | 495 |
| M91-03 | 项目建设总用地 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39024 |
|  | 总建筑面积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 193631.42 |
|  | 基底建筑面积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5759.23 |
|  | 其中 |  | 地上总建筑面积（含架空层） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 136478.49 |
|  |  |  | 地上总建筑面积（无架空层） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 135734.89 |
|  |  |  | 社区服务用房建筑面积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1414.36 |
|  |  |  | 其中 |  |  |  |  | 物业用房 |  |  |  |  | 779.36 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 消防控制室 |  |  |  |  | 50.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 居委会 |  |  |  |  | 180.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 文化活动站 |  |  |  |  | 365.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 治安联防 |  |  |  |  | 40.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 便民店 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 住宅建筑面积（不含阳台） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 129722.78 |
|  |  |  | 住宅阳台建筑面积（一半计入） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4316.32 |
|  |  |  | 架空层建筑面积（不计入容积率） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 743.60 |
|  |  |  | 汽车库地上建筑面积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 281.43 |
|  |  |  | 地下总建筑面积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 57152.93 |
|  |  |  | 地下自行车库建筑面积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5660.78 |
|  |  |  | 地下汽车库建筑面积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51492.15 |
|  |  |  | 规划户数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1277 |
|  |  |  | 居住总人口（户均3.2人） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4085 |
|  |  |  | 建筑基底建筑面积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5759.23 |
|  | 容积率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.48 |
|  | 建筑密度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14.76% |
|  | 绿地率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32.60% |
|  | 居住户数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1326 |
|  | 其中 |  |  |  |  |  |  |  |  | 70平米户型 |  |  | 356 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90平米户型 |  |  | 424 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 120平米户型 |  |  | 418 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 140平米户型 |  |  | 128 |
|  | 居住总人口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4085 |
|  | 公共绿地面积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6127.50 |
|  | 人均公共绿地面积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.50 |
|  | 汽车停车位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1673 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 地上停车位 |  |  | 152 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 地下停车位 |  |  | 1521 |
| M96-03 | 项目建设总用地 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45914 |
|  | 总建筑面积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 211417.66 |
|  | 基底建筑面积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7051.42 |
|  | 地上总建筑面积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 154110.74 |
|  | 其中 |  |  |  |  | 社区服务用房建筑面积 |  |  |  |  |  |  | 3927.27 |
|  |  |  |  |  |  | 其中 |  |  |  |  |  | 社区服务站 | 338.16 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 物业用房 | 901.21 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 居委会 | 363.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 文化活动站 | 635.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 托老所 | 960.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 治安联防 | 72.34 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 便民店 | 637.56 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 再生资源回收站 | 20.00 |
|  |  |  |  |  |  | 住宅建筑面积（不含阳台） |  |  |  |  |  |  | 141784.84 |
|  |  |  |  |  |  | 住宅阳台建筑面积（一半计入） |  |  |  |  |  |  | 4671.93 |
|  |  |  |  |  |  | 幼儿园 |  |  |  |  |  |  | 3453.46 |
|  |  |  |  |  |  | 汽车库地上建筑面积 |  |  |  |  |  |  | 273.24 |
|  |  |  |  |  |  | 地下总建筑面积 |  |  |  |  |  |  | 57306.93 |
|  |  |  |  |  |  | 地下自行车库建筑面积 |  |  |  |  |  |  | 4819.15 |
|  |  |  |  |  |  | 地下汽车库建筑面积 |  |  |  |  |  |  | 52487.78 |
|  |  |  |  |  |  | 居住户数 |  |  |  |  |  |  | 1472 |
|  |  |  |  |  |  | 居住总人口（户均3.2人） |  |  |  |  |  |  | 4710 |
|  |  |  |  |  |  | 建筑基底建筑面积 |  |  |  |  |  |  | 7051.42 |
|  | 容积率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.36 |
|  | 建筑密度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15.36% |
|  | 绿地率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 |
|  | 居住户数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1472 |
|  | 其中 |  |  | 70平房户型 |  |  |  |  |  |  |  |  | 450 |
|  |  |  |  | 90平房户型 |  |  |  |  |  |  |  |  | 480 |
|  |  |  |  | 120平房户型 |  |  |  |  |  |  |  |  | 410 |
|  |  |  |  | 140平房户型 |  |  |  |  |  |  |  |  | 132 |
|  | 居住总人口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4710 |
|  | 公共绿地面积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7065.6 |
|  | 人均公共绿地面积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.50 |
|  | 汽车停车位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1798 |
|  |  |  |  | 地上停车位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 163 |
|  |  |  |  | 地下停车位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1635 |
| M101-07 | 项目建设总用地 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11660 |
|  | 总建筑面积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51877.60 |
|  | 基底建筑面积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1897.85 |
|  | 其中 | 地上总建筑面积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39850.92 |
|  |  | 社区服务用房建筑面积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 816.12 |
|  |  | 其中 |  |  |  |  |  |  |  |  | 物业用房 |  | 270.75 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 社区综合用房 |  | 76.51 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 治安联防 |  | 48.40 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 便民店 |  | 330.10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 消防控制室 |  | 40.30 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公厕 |  | 50.06 |
|  |  | 住宅建筑面积（不含阳台） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37930.12 |
|  |  | 住宅阳台建筑面积（一半计入） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1041.75 |
|  |  | 汽车库地上建筑面积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 62.93 |
|  |  | 地下总建筑面积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12026.68 |
|  |  | 地下自行车库建筑面积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1598.61 |
|  |  | 地下汽车库建筑面积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10428.07 |
|  |  | 居住户数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 400 |
|  |  | 居住总人口（户均3.2人） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1280 |
|  |  | 建筑基底建筑面积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1897.85 |
|  | 容积率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.42 |
|  | 建筑密度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16.28% |
|  | 绿地率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 |
|  | 居住户数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 400 |
|  | 居住总人口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1280 |
|  | 公共绿地面积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1920 |
|  | 人均公共绿地面积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.50 |
|  | 汽车停车位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 435 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 地上停车位 |  |  | 39 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 地下停车位 |  |  | 396 |

本项目主要建设内容为：

M91-01地块建设内容为2栋33层居民安置楼，1栋1层物业用房。

M91-03地块建设内容为2栋33层居民安置楼，2栋30层居民安置楼（底部两层架空），4栋26层居民安置楼，4栋28层居民安置楼，1栋2层社区服务用房（局部一层）。

M96-03地块建设内容为4栋33层居民安置楼，4栋31层居民安置楼，4栋30层居民安置楼，1栋1层社区服务用房，1栋3层的幼儿园。

M101-07地块建设内容为2栋26层居民安置楼，2栋25层居民安置楼。

各地块建设安置楼小区配套建设小区道路、给排水设施、消防设施、配电设施、电机房以及绿化等。

1.2.2 建设项目环保投资

根据工程分析可知，建设项目用于环境保护的投资费用主要是废水、废气、固废、噪声等治理以及小区绿化等。本项目环保投资为398万元人民币，环保投资最大的项目是外界噪声对居民影响的减缓措施以及绿化工程，通过上述措施后，可以为小区居民提供一个安静的居住环境以及优美的外部空间，环保投资合理。

本项目环保设施投资见下表。

表1-2  项目环保设施验收及投资一览表

| 时段 | 项目 | 治理或处置措施 | 数量、验收内容 | 效果及标准 | 投资 (万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施 工 期 | 环境 空气 | ①道路硬化与管理； ②施工边界四周设置围挡（墙）； ③裸露地面（含土方）覆盖； ④道路运输中易扬尘物料覆盖； ⑤运输车辆简易冲洗装置； ⑥运输车辆机械冲洗装置； ⑦厂区定时洒水； | ①临时运输道路硬化、并保持清洁、湿润； ②施工边界设置2m以上围挡； ③裸露地面覆盖； ④易扬尘物料运输中覆盖； ⑤运输车辆简易冲洗装置； ⑥运输车辆机械冲洗装置； | 不对周围居民产生影响 | 12 |
|  | 水环境 | ①生活盥洗水洒水抑尘；设置循环水生态厕所； ②施工废水：各地块施工场地内均设置一座沉淀池，施工废水不外排； | ①设置循环水生态厕所； ②各地块施工场地内设置一座施工废水沉淀池； | 废水合理处置 | 8 |
|  | 声环境 | ①使用低噪声设备；合理安排施工时间； ②建筑工地四周设围栏； ③高噪声设备远离居民点； | ①夜间禁止施工； ②建筑工地四周设围栏 | 不对周围居民产生影响 | 4 |
|  | 固废 | 建筑垃圾合理处置；生活垃圾统一清运垃圾中转站 | 施工场地内无大量建筑垃圾和生活垃圾 | 固废合理处置 | 5 |
| 运营 期 | 环境 空气 | ①各地块地下停车场设置排风机通风换气，车库内的废气排气筒高度不小于2.5m，背向居民楼，高于人群呼吸带； ②油烟净化装置处理后，通过每栋楼设置的统一竖井烟道于楼顶排入大气 | ①地下停车场设置排风机通风换气，车库内的废气排气筒高度不小于2.5m，背向居民楼，高于人群呼吸带； ②油烟净化装置处理后，通过每栋楼设置的统一竖井烟道于楼顶排入大气 | 停车场废气排放口CO、NO2的排放浓度能够满足《大气污染综合排放标准》中无组织排放浓度限值 | 25 |
|  | 水环境 | 生活污水经化粪池处理后市政污水管网后进入双桥污水处理厂。 | ①小区设置16座玻璃钢化粪； ②小区内污水管线，生活污水进入市政污水管网 | 达到《污水综合排放标准》中三级排放要求 | 40 |
|  | 声环境 | ①供水加压泵设置在地下室，并进行减振、隔音措施； ②对地下车库的出风口采取消音措施； ③小区窗户按照通风隔音窗 | 减震、隔音材料的使用，消音装置、隔音窗 | 不对居民生活产生影响 | 140 |
|  | 生活 垃圾 | ①设置垃圾箱，进入市政垃圾清运系统；②做好垃圾分类；③日产日清；④及时喷洒除臭剂和杀灭蚊蝇药剂；⑤清运垃圾车密封；⑥便民店可回收垃圾定期废品回收站收购； | ①120个垃圾箱； ②生活垃圾日产日清 | 生活垃圾得到了合理化处置 | 4 |
|  | 生态 | 绿 化 | 本项目四个地块总绿地面积18914.7m2 | 有效地改善了区域环境 | 160 |
| 合计 |  |  |  |  | 398 |

1.3 项目建设选址合理性

1.3.1 建设项目政策符合性

（1）产业政策符合性

①根据《产业结构调整指导目录》（2011年本）（修正）中对城市基础设施及房地产开发类的相关产业政策，本项目建设内容为安置房，属于鼓励类建设项目；

②本项目四个地块，各地块的容积率均在3.3~3.5之间，符合限制用地项目目录（2012年本）中容积率不低于1.0的标准；

③本项目不属于别墅区建设项目和低密度、大套型住宅项目，符合禁止用地项目目录（2012年本）中相关政策要求；

（2）相关用地规划符合性

①本项目位于郑州市高新区西部，位于规划中心镇区之外，符合郑州市总体规划（2012-2020）中“形成以中心城区和外围组团为主体、中等城市为支撑、重点城镇为节点、其他小城镇拱卫的层级分明、结构合理、互动发展的网络化城镇体系”的规划理念；

②本项目建设所在地位于郑州市高新区，属于二类居住用地，符合郑州市高新区（2012~2020）年用地规划；

③本项目属于郑州市高新区牛砦社区合村并城项目，项目用地符合高新区牛砦社区合村并城项目总体用地规划。

1.3.2 建设内容用地性质分析

项目总占地107531m2，用地为郑州市高新区规划的二类居住用地，用地性质符合相关要求。

1.3.3 项目所在位置交通便利

本项目周围均有规划的道路，项目北侧紧邻枫香街、南侧紧邻杜英街、西侧紧邻金柏路、东侧紧邻黑松路，科学大道从项目区内部穿过，项目区内规划有法青街、牛砦路等街道。

项目区交通便利，有利于居民的出行。

1.3.4 排水去向可行

项目废水主要是居民生活污水，废水产生量为1292.588m3/d（459265.256m3/a），通过设计的污水管道进入设计的化粪池中。项目共设置16座玻璃钢化粪池，生活污水经化粪池简单处理后进入的市政污水网管，然后经污水管网流入双桥污水处理厂。项目所在区域周边均有完善的市政污水管网规划。因此本项目产生的废水具有合理完善的处理措施，排水去向可行。

1.3.5 外环境对本项目影响较小

根据现场调查，外环境对本项目可能产生污染影响的为：规划道路交通噪声影响和社会噪声。

经预测，项目声环境噪声可满足GB3096—2008《声环境质量标准》中2类、4a类昼间标准。说明项目周边道路交通噪声和社会噪声对本项目日常生活影响较小。为了进一步降低交通噪声对住户的影响，环评建议项目邻路一侧住户安装双层隔声玻璃。综上，外环境的交通噪声和社会噪声对本项目影响较小。

1.3.6 项目选址地质条件可行

本项目所在的郑州市高新区属于黄河泛滥冲积平原，地势平坦，地质构造简单，地震基本烈度为7度，无洪水威胁。场地内无活动断层及地震断层通过，未发现不良地质现象，地质条件适宜建设。

综上所述，项目选址可行。

二 建设项目周围环境现状

本项目位于郑州市高新区西部，郑州高新区杜英街北、金柏路东、枫香街南、黑松路西，共包括M91-01、M91-03、M96-03、M101-07四个地块，其中M101-07地块位于科学大道南侧，北邻规划商业用地，西、南均为规划住宅用地，东邻黑松路；M91-01地块北临枫香街，西邻规划金柏路，南邻规划中小学用地，东邻规划牛砦路；M91-03地块北邻枫香街，西邻规划规划牛砦路，东邻规划黑松路，南邻规划停车场及医疗卫生用地；M96-03地块北邻规划法青街，西邻规划公交场站，东邻规划黑松路，南邻规划商业用地。

2.1 项目建设选址合理性

（1）环境空气质量现状

根据河南省城市空气质量日报（AQI）中发布的郑州市的环境空气质量状况，郑州市1月份达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）II类标准的天数为6天，其余25天均超标，环境空气中首要污染物为PM10、PM2.5，超标原因主要是北方冬季风沙较大。

（2）地表水环境质量现状

根据对贾鲁河中牟陈桥省控断面2012年全年的监测，结果表明，贾鲁河中牟陈桥断面COD和氨氮监测值均出现超标现象，COD超标率100%，氨氮超标率94%，最大值超标倍数为COD 0.94倍，氨氮4.36倍。评价结果表明：评价区地表水COD和NH3-N现状值均不能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准要求，主要是贾鲁河接纳了沿途的生活污水和工业废水造成的。

（3）地下水环境质量现状

根据郑州市环境监测站对郑州市东周水厂地下水的常规监测，结果表面，项目所在区域地下水pH值、高锰酸钾指数、氨氮、氟化物、氯化物、硫酸盐、硝酸盐、亚硝酸盐、氰化物、总硬度、总大肠菌数、溶解性总固体、镉、六价铬、汞、砷均能满足《地下水质量标准》Ⅲ类标准。说明项目所在区域地下水环境质量现状良好。

（4）声环境质量现状

根据监测结果，项目科学大道南北两侧地块四周场界昼夜间噪声值均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类、4a类标准限值。说明建设项目所在区域声环境质量现状较好。

2.2 建设项目环境影响评价范围

（1）环境空气

本项目废气污染物排放量较小，污染因子较简单。本项目环境空气影响评价范围为用地区及周界外500m范围，现状调查范围为周边2.5km范围。

（2）水环境

施工期水环境影响评价范围：施工场区范围内；

运营期水环境影响评价范围：项目污水总排放口—市政污水管网—双桥污水处理厂—索须河。

（3）声环境

声环境影响评价范围为用地区及周界外200m范围。

三 建设项目主要污染措施及环境影响预测

3.1 建设项目主要污染物及防治措施

3.1.1 施工期污染因素分析

施工期主要污染源有：施工期机械噪声、施工扬尘、建筑垃圾、建筑施工废水、施工人员生活污水及生活垃圾。

施工期污染控制目标如下：

（1）扬尘控制要符合《郑州市人民政府关于印发郑州市控制扬尘污染工作实施方案的通知》（郑政[2013]18号）中的建筑工程施工控制扬尘污染标准。

（2）施工期噪声按照《郑州市环境噪声污染防治办法》的规定，以场界噪声达标为控制目标。

（3）施工期的废水、固体废物要妥善处置，不造成二次污染为控制目标。

3.1.2 营运期污染因素分析

营运期主要污染源为居民生活污水、生活垃圾、汽车尾气、配套设备水泵等噪声、汽车运行噪声、社会活动噪声等。

运营期污染控制目标如下：（1）废水排放以达到《污水综合排放标准》（三级）为控制目标；（2）噪声达到《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）中的2类标准。

项目施工期和运营期主要产生的污染物及防治措施见表3-1。

表3-1  项目污染产生及排放表

| 序号 | 污染源 | 环保工程或设施 | 预期目标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 施工扬尘 | ①道路硬化与管理 ◆厂区大门口及主要道路、加工区必须做成混凝土地面，并满足车辆行驶要求； ◆其它部位可采用不同的硬化措施，但现场地面应平整坚实，不得产生泥土及扬尘； ◆施工现场围挡（墙）外地面，也应采取相应的硬化措施或绿化措施，确保干净、整洁、卫生，无扬尘和垃圾污染。 ②边界围挡 ◆主干道围挡（墙）高度为4m，次干道围挡（墙）高度为2m； ◆围挡（墙）间无缝隙，底部设置防溢流座，顶部设置压顶； ③土方开挖及裸露地面防治 ◆开挖土方及时回填，避免大面积堆积，在有风干燥季节，对裸露地面或土方洒水抑尘，大风天气情况下，增加洒水次数。遇到四级或四级以上大风天气，应停止土方作业。同时覆网防尘。 ④运输车辆简易冲洗装置 ◆合理设置出入口，采取混凝土硬化； ◆出入口应设置车辆冲洗设施，设置冲洗槽和沉淀池，保持排水通畅，污水未经处理不得排入城市管网； ◆确保出场运输车辆冲洗率达到100%。具备条件的施工现场要推广采用标准化、定型化和工具化的车辆自动冲洗和喷淋设施，安装远程监控设施，实施24小时监控。 | 降低施工场地及运输扬尘对周边环境的影响。 |
| 2 | 施工噪声 | ①采用先进施工设备和工艺； ②场地四周设置不低于2m高的围挡； ③施工车辆经过市区内要减速慢行，控制鸣笛； ④相对固定的施工机械，如电机、风机、空压机等，应力求选择有声屏障的地方安置，或采用隔声措施，围挡措施，以减小对周围环境的影响； ⑤注意机械保养，使机械保持最低声级水平；安排工人轮流进行机械操作，减少接触高噪声的时间；对在声源附近工作时间较长的工人，发放防声耳塞、头盔等，对工人进行自身保护。 | 满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》要求 |
| 3 | 施工固废 | ①建筑垃圾能回收的回收，不能回收的由施工单位按照《城市建筑垃圾管理规定》送往建筑垃圾处置； ②生活垃圾：分类收集、袋装化；由环卫部门负责将生活垃圾及时清运，做到日产日清； | 合理处置 |
| 4 | 施工污水 | ①施工废水经各地块厂区内1座沉淀池处理后循环使用或作为场地抑尘洒水用水； ②施工期设置循环水生态厕所； ③施工场地生活污水集中收集后作为场地抑尘洒水用水； ④加强施工管理，实施工地节约用水，减少项目施工污水的排放量。 | － |
| 5 | 施工文物保护 | 项目开发建设过程中，若发现地下文物，建设单位和施工单位应立即暂停施工，报告高新区文物办，根据文物办要求做好保护工作。 | 文物保护 |
| 6 | 运营期废气 | ①地下停车场设置排风机通风换气，车库内的废气排气筒高度不小于2.5m，背向居民楼，高于人群呼吸带； ②区内居民日常生活产生的油烟经过家庭油烟机脱油烟处理后排放，通过每栋楼各个门洞设置的统一竖井烟道于楼顶排入大气，排放点较高，对呼吸带高度环境空气质量影响不大。 | 对周围大气环境影响较小 |
| 7 | 运营期噪声 | ①社会噪声 ◆禁止区内商业经营活动中使用高音广播喇叭或其他发出高噪音的方法招揽顾客； ◆禁止在区内设置营业性文化娱乐场所； ◆使用家用电器、乐器或者进行其他家庭室内娱乐活动时，应控制音量并合理选择时段，避免对周围居民产生噪声干扰； ◆提高绿地率。 ②水泵等配套设备噪声 ◆水泵等安装在地下室的泵房内。 ◆地下停车场风机房设在地下停车场内。 ◆设备安装时采取隔声措施，根据设备的自重及振动特性采取合适的钢筋混凝土台座或隔振垫、减振器和隔振动钓钩； ◆管道采取弹性支撑，即在管道穿过墙壁、地板处时用弹性垫或相近套管隔离； ◆水泵的进出口安装橡胶软接管套和弹性吊架； ◆设备房间内铺设50～60%的吸声材料，隔声门加橡皮条处理，开机时关闭门窗，墙壁做消声措施，另外在设计中严格遵照国家颁布的有关隔声标准和噪声标准； ◆在设计中尽可能采用低噪声型风机，风机的出风口、进风口，送、回风管等空气动力噪声高的部位，根据其位置和对环境的影响情况，安装相应的消声器； ◆机械排风的中、高压风机（如混流风机、离心风机）除进出口加消声器之外，风机本身增设隔声罩，另外部分楼层底层架空，设备层不与住宅层直接相连，故地下室内布置的各类机房在采取以上隔声隔振措施后对住户的影响较小。 ◆拟建的配电房周围设置绿化带。 ③车辆交通噪声 物业管理部门应加强对进入区内的车辆管理，要求进入小区的禁鸣喇叭，设立明显的禁鸣牌。 ④外环境对居民噪声影响防止措施 ◆窗户采用通风隔音窗。 ◆小区形成种植乔灌木相结合的立体绿化 | 外界噪声对本小区内居民影响较小 |
| 8 | 营期废水 | 生活污水经玻璃钢化粪池处理后经市政污水管网，进入双桥污水处理厂。 | 满足《污水综合排放标准》三级标准 |
| 9 | 运营期生活垃圾 | ①小区共设置120个垃圾箱，进入市政垃圾清运系统； ②建设单位应加强物业管理，做好垃圾分类的宣传工作； ③及时清运处理，日产日清； | 分类收集、日产日清，无恶臭污染 |
| 10 | 景观绿化 | ①根据拟建场区的实际情况，借鉴其它居住区绿化的乔、灌、草比例，采用乔、灌、草的比例为70：20：30； ②在小区主干道两侧，临路种植两排高大的乔木，树下植草或种小灌木，每侧绿化带的宽度要达到8m以上； ③在每排楼之间设置绿化带，以种植乔木为主，其下种植小灌木或草皮，既可起到绿化美化作用，又可吸纳不透水地面形成的雨水径流； | 绿地率达到30％以上 |
| 11 | 环境管理 | 设置环境管理机构，建立完善的环保管理制度、委托相关单位对项目的环保设施按环境监测计划，完成项目的竣工验收。 | --- |

3.2 建设项目主要环境保护目标

根据现场勘查，项目区围挡已建成，场地内无需拆迁的残留建筑物，项目建设性质为新建；项目南侧为尚未拆迁的张伍砦村，西侧为宫寨，东南侧为华龙热力有限公司，施工期工程会对其有一定影响。

本项目周围主要环境保护目标见下表3-2。

表3-2  环境保护目标一览表

| 环境保护目标 | 要素 | 位置 | 保护时段 | 保护级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 宫砦 | 环境空气、噪声 | W，330m | 施工期 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类，4a类标准 |
| 张伍砦 |  | S，320m |  |  |
| 郑州华龙热力设备公司 |  | NE，50m |  |  |
| 南水北调中线 | 地表水 | N，2160m | 施工期、营运期 | 水源地：《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类 |

3.3 建设项目环境影响预测分析

3.3.1 施工期污染因素分析

（1）废水：施工期废水设置沉淀池处理后用于洒水抑尘，生活污水（盥洗水）集中收集后洒水抑尘；施工期废水对环境影响较小。

（2）废气：施工扬尘按照郑州市人民政府《关于印发郑州市扬尘污染工作方案的通知》（郑政[2013]18号）中建议的措施，可使施工扬尘得到有效控制。

（3）本项目东北侧50m处为郑州华龙热力设备有限公司，施工时的机械噪声会对其造成一定的影响，环评建议合理安排施工机械位置，将施工机械尽量安置在场址南侧以降低影响。为进一步降低施工噪声对周围环境的影响，评价建议在施工期间，项目南侧施工边界设置高度2.5 m以上的围挡，其余设置2 m以上的围挡，用以降低打桩机、挖掘机等机械设备地面作业机械噪声对周围环境的影响。

（4）道路工程及绿化工程土石方平衡，无弃土产生；建筑垃圾、生活垃圾集中、分类堆放，严密遮盖，日产日清；固废对周围环境影响较小。

3.3.2 营运期环境影响分析

3.3.2.1 大气环境影响分析

本项目投入运营后，废气排放主要是厨房油烟和停车场产生的汽车尾气。

（1）停车场废气

本项目各安置地块均设置有一个地下车库，共4个地下车库，4047个停车位，地下停车场车辆尾气主要污染物为NO2和CO。

由工程分析可知，M91-01、M91-03、M96-03、M101-07四个安置区地下停车场车辆尾气中NO2排放量分别为0.051t/a、0.156t/a、0.168t/a、0.041t/a，CO排放量分别为1.735t/a、5.33t/a、5.73t/a、0.60t/a。M91-01、M91-03、M96-03、M101-07四个安置区NO2的排放浓度分别为0.027mg/m3、0.023mg/m3、0.024mg/m3、0.029mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准（无组织排放氮氧化物≤0.12 mg/m3）。M91-01、M91-03、M96-03、M101-07四个安置区CO的排放浓度分别为0.94mg/m3、0.78mg/m3、0.83mg/m3、0.43mg/m3，满足《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）中居住区大气中有害物质的最高允许浓度标准限值（CO日平均浓度≤1.0 mg/m3）。因此汽车尾气排放对环境的影响较小。

本项目地下车库设置排风扇通风换气，地下车库换气频次高于6次/h。满足《汽车库建筑设计规范》（JGJ 100-98）中“6.3.4”节中规定“换气次数每小时不应小于6次的规定”。

综上所述，本项目投入运营后，对区域大气环境影响较小。

（2）油烟

由工程分析可知，区内居民食用油年总耗量为138.07t/a，油烟产生量为3451.75kg/a，排放量为1380.7kg/a。居民日常生活产生的油烟通过每栋楼各个门洞设置的统一竖井烟道于楼顶排入大气，排放点较高，对呼吸带高度环境空气质量影响不大。

3.3.2.2 水环境影响分析

小区实行雨污分流。地上建筑室内污水重力自流至室外污水管网，地下建筑污水采用潜水排污泵提升至室外污水管网。小区内设置16座玻璃钢化粪池小区污水经化粪池处理后，水质满足《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）三级标准，然后排入市政污水管网，进入双桥污水处理厂处理后达标排入索须河，最终进入贾鲁河。

3.3.2.3 声环境影响分析

项目投入运营后，噪声源主要为社会噪声，通风排风系统等配套设备噪声和区内交通噪声等。

（1）社会噪声

根据国内有关资料的研究结果，城市环境噪声声级与人口密度和生活习惯等有关。评价要求加强社会噪声管理：①禁止区内商业经营活动中使用高音广播喇叭或其他发出高噪音的方法招揽顾客；②禁止在区内设置营业性文化娱乐场所；③使用家用电器、乐器或者进行其他家庭室内娱乐活动时，应控制音量并合理选择时段，避免对周围居民产生噪声干扰。此外，提高绿地率也是降噪措施之一。

物业部分采取以上措施，基本可以确保小区声环境符合GB3906-2008《声环境质量标准》2类标准。

（2）设备运行噪声

本项目加压水泵安装在地下室的泵房内，地下停车场风机组设在地下停车场内，经过墙体、楼板隔声和距离衰减后，对地上声环境影响不大。采取以上措施后，加压水泵和风机组等配套设备产生的噪声对周围声环境影响不大。

我国高层住宅小区建设历经多年，配套机电设备的合理放置及相应的隔声技术都很成熟，大量的事实证明：小区内的配套设备噪声对小区内的住户影响较小。

（3）小区内车辆交通噪声

进出小区的汽车以轿车、面包车和电动车等小型车辆为主，营运期基本没有大、中型车辆。小型车在没有鸣喇叭的情况下，噪声值为65dB(A)，且机动车在住宅区内行驶主要集中在上下班时间，因此交通噪声对居民的生活影响较小。若机动车在行驶时鸣按喇叭，则噪声值可高达75~80dB(A)，尤其是在夜间，这将影响居民的休息。小区的物业管理部门应加强对进入小区的车辆管理，要求进入小区的禁鸣喇叭，设立明显的禁鸣牌。

综上，项目运营期产生的噪声对周边环境影响较小。

3.3.2.4 固体废物环境影响分析

（1）运营期固体废物的组成及产生量

运营期固体废物主要是住宅用户日常生活产生的生活垃圾。生活垃圾产生量为6.31646 t/d（ 2305.508t/a）。

（2）运营期固体废物处置措施分析

安置区各楼栋单元，道路和活动广场等设置垃圾箱，共设置120个垃圾箱。小区内的生活垃圾要袋装化、分类收集和妥善处置，做到日产日清。当天由小区物业管理部门统一收集送往城市垃圾中转站。

表3-3  固体废物产生和处置情况一览表

| 固体废物名称 | 固体废物来源 | 小区物业管理部门处置措施 | 城市环卫部门处置措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 生活垃圾 | 项目的住宅、公建设施等 | 1. 小区设置120个垃圾箱（0.3m3）； 2. 分类收集、袋装化； 3. 物业管理部门对各住户进行垃圾分类的宣传；督促各住户做好垃圾的袋装化和分类收集； 4. 物业管理部门与环卫部门签订协议，由环卫部门负责将小区生活垃圾及时清运，做到日产日清。 | 运往当地垃圾中转站处置 |

（3）垃圾收集系统合理性分析

本项目生活垃圾垃圾箱暂时收集后，进入市政垃圾清运系统处理，生活垃圾得到妥善处理，对周围环境影响较小。

3.3.2.5 景观影响分析

拟建场地现有景观为空地和野生草本植物，整体感觉较为杂乱。项目建成后，该区域主要景观有住宅、公共建筑、绿地、树木、道路等，形成典型的城市景观风貌。

住宅区是城市景观的一个组成部分。城市的发展过程中，一方面人民的生活、生产条件及其基础设施得到了极大完善，另一方面，人们的生活环境却囿于钢筋水泥的丛林之中。城市中的人们急需一个亲近宜人的居住环境，而城市指数和景观设计质量也成为衡量一个城市文明程度的重要标准，体现与市民息息相关的居住环境建设水平的高低。

本项目四个地块总纲占地面积507865.5m2，M91-01地块由2栋33层居民安置楼，1栋1层物业用房；M91-03地块由2栋33层居民安置楼，2栋30层居民安置楼（底部两层架空），4栋26层居民安置楼，4栋28层居民安置楼，1栋2层社区服务用房（局部一层）；M96-03地块由4栋33层居民安置楼，4栋31层居民安置楼，4栋30层居民安置楼，1栋1层社区服务用房，1栋3层的幼儿园、中心广场等；M101-07地块由2栋26层居民安置楼，2栋25层居民安置楼组成。建筑在布局上综合考虑了路网结构、住宅布局、绿地、空间环境及特殊的地形地貌方面的内在联系。项目各地块沿小区四周和楼前共布置了18914.7m2的公共绿地，使四面环绕的住宅满足绿地空间的均等共享的要求。这些绿地不但起到净化、美化环境的作用，又可作为居民在小区内散步、休息、交谈的活动场所。在小区中的绿地植树、栽花并布置建筑小品，大大丰富了居民的生活内容，提高小区居民生活的情趣。

在绿化上，通过乔木、灌木、花草的不同搭配，营造出一种层次丰富、布局活泼的视觉效果，设计上拟建设隔离林带、休闲绿地、花卉园等，并配以主题雕塑，使人工景观与自然景观有机地融合。将一个现代化的花园式建筑群体展现在人们的视野中。因此，本项目的建设，将有利于改善郑州市高新区牛砦社区的景观风貌。

3.3.2.6 社会环境影响分析

本项目主要为安置性居民住宅建设，区域内无文物古迹，周边以居住区为主，本项目污染源较简单（主要为生活污水、生活垃圾及车辆废气等），对人文景观及人群健康均无影响。项目建成后将改善当地人居环境，完善周边道路交通、通讯设施等方面的建设，对当地社会环境有积极促进作用。

3.4 外环境对本项目的影响分析

根据现场调查，外环境对本项目可能产生污染影响的为：规划道路交通噪声影响和社会噪声。

经预测，项目声环境噪声可满足GB3096—2008《声环境质量标准》中2类、4a类昼间标准。说明项目周边道路交通噪声和社会噪声对本项目日常生活影响较小。为了进一步降低交通噪声对住户的影响，环评建议项目邻路一侧住户安装双层隔声玻璃。综上，外环境的交通噪声和社会噪声对本项目影响较小。

3.5 环境影响经济损益分析

3.5.1 社会效益分析

本项目的建设可促进、带动其它行业如建材业、服务业的发展，促进市政工程的进展；有利于改善郑州市高新区的投资环境，吸引更多的资金来投资建设；同时对于郑州高新区城区品位的提高也具有一定的促进作用。

3.5.2 经济效益分析

项目总投资额为15亿元人民币，主要为原有牛砦、张伍砦行政村居民的安置用房，项目建成后，对于原有土地进行重新规划建设，可以间接促进经济的发展，具有良好的经济效益。

3.5.3 环境效益分析

本项目采取相应的环境保护措施后，可使污染物排放量大大减少，环境效益好。具体有以下几方面：

（1）项目生活污水经化粪池处理后进入市政污水管网，纳入双桥污水处理厂处理达标后排放，在一定程度上减少了当地的COD、BOD5、氨氮、SS等污染物的排放，降低了对纳污水体的影响。

（3）项目在运营期地下停车场汽车位尾气采取合理的通风措施后无组织排放，对环境空气不产生明显影响。

（4）对机械设备如水泵、风机等，均采取隔音、降噪等措施，有效降低了噪声的影响。

（5）项目的生活垃圾由项目区垃圾清运工人统一收集，并交由当地环卫部门处置，可防止二次污染的产生，降低对环境的影响。

（6）本项目的建设增加了绿化面积，使得区域内生态景观得到改善，具有一定的环境效益。项目建成后，该区域的物质需要量和消费将剧增，所排放到周围环境中的污染种类和数量也将同步增加，主要表现为生活污水、生活垃圾和汽车尾气等排放量的增加，但通过项目的环境管理将会得到控制，只要积极做好生态环境转型的设计和实施工作，新的经济结构有利于城市生态景观的建设和保护。

通过采取各种污染防治措施后，项目产生的各类污染物大幅度消减，建设项目对环境的影响较小，环境效益明显。

3.6 环境监测计划及环境管理制度

3.6.1 施工期环境管理

表3-4  施工过程的环境管理、监督监视内容

| 序号 | 责任部门 | 环境管理或监督、监视内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 环保部门 | 1.经济手段主要采取排污收费、污染损失赔偿等方式，促使施工单位和建设单位完善施工阶段的环保报批手续，落实环保防治措施，污染物达标排放。2.督促建设单位和施工单位落实建设项目环境影响报告书及其审批意见中对施工期的环保要求，保护施工场所周围的环境，防止对自然景观和生态环境造成不应有的破坏，减少粉尘、噪声、污水和建筑垃圾带来的污染。 3.定期对施工场地进行环境监察和监测，敏感点大气、噪声等是否满足区域功能要求，污水是否采取有效处理措施、堆场、料场是否有防雨、降尘措施等，即各项污染治理设施是否达到预期效果。 4.加强施工人员的环保宣传，使其懂得做好施工期间的环境保护工作是每个人都应尽的责任和义务。 |
| 2 | 建设单位 | 1. 委托评价单位进行环境影响评价工作。 2. 与施工单位签订工程合同，明确环境保护责任。 3. 及时进行生态恢复和水土流失治理。 4. 定期请当地环保部门监督、检查，协助主管部门做好环境管理工作。 5. 配合环境监测站搞好监测工作。 |
| 3 | 施工单位 | 1. 施工单位在施工前，应按相关的法规和条例以及项目环境影响报告书中对施工期的环保要求，制定施工期间的环境保护计划，主要内容包括对污水、粉尘、噪声、固体废弃物等的防治措施。 2. 在施工期间，须实行技术管理、生产管理、设备管理和排污管理： ①技术管理指各施工单位应建立和健全环保技术规程及考核指标 ,开展无污染或低污染施工工艺的研究试验； ②生产管理指在布置施工生产任务的同时，还应层层落实环保管理，明确各施工阶段的环保要求，尤其是施工场地的噪声防治要求，建立日常检查制度，发现问题应及时采取措施； ③设备管理包括环保设备管理和生产设备管理，环保设备和生产设备须实行同样的维护、检修制度，建立正常的管理制度和考核指标，并尽可能采用低噪声施工设备； ④排污管理指按规定设置施工期间的污水排放口位置和固体废弃物堆放场所，核实施工阶段的污染物排放种类、总量、频率、方式和强度，采取合理措施，使污染物达标排放，并定期报告主管单位和当地环保部门，接受监督检查； 3. 工程后期和竣工后，还应及时修复在建设过程中受到破坏的生态环境。 |

3.6.2 运营期环境管理

营运期的环境管理主要为绿化和固体废物的处置。物业管理部门可与环卫部门和市政园林部门签订运营期小区内绿化和保洁的相关工作。

四 公众参与

4.1 公众参与的对象

为了使本次调查内容全面、客观、公正，并具有广泛性和代表性，本次公众参与对象主要为项目周围的居民和单位的办公人员及相关专家。

4.2 公众参与方式

公众参与形式和内容的设计是否合理和全面，直接影响公众参与结果的有效性、真实性和环境影响报告书的说服力以及环保措施的可行性。根据国家有关环保法规规定，结合本项目的实际情况，本次评价公众参与的方式主要为：公开环境信息（政府网站）、发放公众参与调查表、召开公众参与座谈会等。

本次评价通过两次网上公示、发放公众参与调查表、召开公众参与座谈会等方式对周边居民进行公众调查。环评将充分考虑公众的建议和意见，要求建设单位在施工期加强对噪声、施工扬尘的污染防治，保证当地的居住环境不受到影响。

五 环境影响评价结论

综上所述，郑州高新实业有限公司郑州高新区牛砦安置房建设项目符合国家当前产业政策，用地性质为二类居住用地。在落实环评提出的环保措施后，施工期现有的环境问题将消失，营运期产生的各类污染物均能实现达标排放或合理处置，对周围环境的影响较小；项目选址周边对本项目影响较小；项目建设符合清洁生产相关要求。从环保角度考虑郑州高新实业有限公司郑州高新区牛砦安置房建设项目是可行的。

六 联系方式

（1）建设单位联系方式

建设单位：郑州高新实业有限公司

联系人：刘经理

联系电话：185371103666

通讯地址：郑州高新区合欢街5号

（2）环评单位联系方式

环评单位：河南佳昱环境科技有限公司

联系人：臧工

联系电话：0371-69118779

传真：0371-69118178

通讯地址：紫荆山路东大街交叉口福华大厦B座10楼C室

河南佳昱环境科技有限公司

二零一四年四月

项目所在地

附图1  项目地理位置图

M91-01

M91-03

M96-03

M101-07

330m

郑州华龙热力设备有限公司

50m

宫砦

320m

张伍砦

科学大道

本项目地块

本项目地块

M91-02

M96-01

M96-04

M96-05

M101-02

M101-04

M91-04

M91-05

M101-05

M101-06

附图2 项目周边关系图